项目一 电路的基本概念认知

一、选择题

- 两个电阻串联，R1：R2=3：1，总电压为60V，则U1的大小为（    ）。

A.10V        B.15V        C.30V        D.45V

- 右图所示电路元件X（    ）。

A.吸收功率30W       B.提供功率30W

C.吸收功率15W       D.提供功率15W

- 在直流电路中，频率f=0，电容相当于（    ）。

A.短路      B.开路      C.电阻      D.不能判断

- 右图所示电路中的等效电阻Rab为（    ）。

A.1Ω       B.2Ω       C.3Ω      D.6Ω

- 已知空间有a、b两点，电压Uab=18V，a点电位为Va=9V，则b点电位Vb为（    ）。

A.9V        B.﹣9V         C.27V         D.﹣27V

- 在直流电路中，频率f = 0，电感相当于（     ）。

A.短路      B.开路        C.电阻        D.无法判定

- 某元件功率为正（P>0），说明该元件（    ）功率，该元件是（    ）。

A.产生      B.吸收      C.电源      D.负载

- 右图所示电路中A、B两点间的等效电阻RAB与电路中的电阻RL相等，则RL为（    ）。

A.40	 	 B.30		  C.20      D.10

- 若把电路中原来为－3V的点，改为电位的参考点，则其他各点的电位将（    ）。

A.变高     B.变低      C.不变     D.无法判定

- 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的（    ）。

A.6倍      B.9倍      C.3倍      D.12倍

二、填空题

- 电阻串联越多，其总阻值       ；电阻并联越多，其总阻值       。

- 两电阻并联时，阻值较大的电阻所消耗的功率较       。

- 一个手电筒的灯泡，当两端电压为3V时，电流为300mA，灯泡的电阻为      Ω，灯泡的功率是      w。

- 下面左图所示电路，ab端的等效电阻Rab =      Ω。

- 上面右图所示电路中，开关S打开时等效电阻 =        ；开关S闭合时等效电阻=        。

三、判断题（正确的填“√”，错误的填“×”）

（    ）1. 电功率大的用电器，电功也一定大。

（    ）2. 电感元件具有“隔直通交”的特性，电容元件具有“通直阻交”的特性。

（    ）3 . 两个电阻并联时，其等效电阻总是大于并联电阻中最小的一个电阻。

（    ）4. 电阻的串联分压、并联分流。

（    ）5. 已知R1、R2并联电路的总电流为I，则分电流              ，总电阻           。

（    ）6. 理想电压源和理想电流源可以等效互换。

（    ）7. 电路分析中一个电流得负值，说明它小于零。

四、分析题

有一内阻为1800Ω，最大量程为100μA的电流表，若要将它改装成量程为1mA的电流表，应如何操作，简述理由。（仅提供电阻元件）

项目二 直流电路的分析

一、选择题

- 一段有源支路如下左图所示，BA两端的电压UBA为（    ）。

A.2V        B.4V         C.6V         D. 8V

- 上右图所示电路中的电压U为（    ）。

A.2V        B.3V       C.6V       D.9V

- 下左图所示电路中的电压U为（    ）。

A.12V      B.8V      C.18V      D.4V

- 上右图所示电路中可变电阻RL获得最大功率的条件为：RL等于（    ）。

A.2Ω      B.3Ω      C.6Ω      D.9Ω

- 下左图所示电路中电流I为（     ）。

A.1A      B.2A        C.3A        D.4A

- 上右图所示电路中电压U为（    ）。

A.1V        B.﹣1V       C.0V       D.4V

- 下左图所示二端网络的戴维南等效电路中的电压源电压和串联电阻值分别为（    ）。

A.12V，6Ω     B.4V，6Ω     C.12V，2Ω     D.4V，2Ω

- 上右图所示电路，A点的电位VA为（    ）。

A.－10V    B.－6V      C.－4V    D.0V

- 下左图所示电路，电流I=（    ）。

A.2A       B.－1A      C.－2A    D.1A

- 上右图所示电路，电流I为（    ）。

A.1A       B.2A        C.4A      D.6A

- 下左图所示电路，已知U=2V，则电阻R等于（    ）。

A.2Ω       B.4Ω       C.6Ω       D.8Ω

- 上右图所示电路中的电流I为（    ）。

A.1A      B.2A      C.3A      D.4A

- 下左图所示电路中的电流I为（    ）。

A.1A      B.2A      C.﹣1A     D.3A

- 上右图所示电路中的电流I为（    ）。

A.2A        B.3A        C.5A        D. 7A

二、填空题

- 下左图所示电路中，已知U=8V，则Us=        。

- 上右图所示电路中，a点的电位为       。

- 下左图所示电路电压U为       。

- 上右图所示电路中，共有    个结点和    条支路。

- 下右图所示电路中，已知电流Io=10mA，I1=6mA，R2=2kΩ，则R2两端的电压U2=_____V。

三、判断题（正确的填“√”，错误的填“×”）

（    ）1. 基尔霍夫电压定律适用于节点，基尔霍夫电流定律适用于回路。

（    ）2. 当负载电阻等于电源内阻时，负载获得最大功率。

（    ）3. 两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。

（    ）4. 负载上获得最大功率时，说明电源的利用率达到了最大。

（    ）5. 电路中任意一个节点上，流入的电流之和一定等于流出该节点的电流之和。

（    ）6. 应用叠加原理可求解线性电路中的电压或电流，也可求解功率。

（    ）7. 应用叠加原理求解电路时，对暂不考虑的电源均作短路处理。

（    ）8. 网孔都是回路，而回路则不一定是网孔。

四、分析计算题

- 下面左图所示电路，求开关S断开和闭合时A点电位VA。

- 计算上面右图所示电路中A、B两点间的电压UAB。

- 下面左图所示电路中2Ω电阻的吸收功率P为多少？

- 上面右图所示电路中，当Is=0时，I=2A，若当Is=8A时，则I是多少？

- 试分析下面左图所示电路中的负载电阻RL等于多少时获得的最大功率？最大功率值为多少？

- 上面右图所示电路中，求a、b两点的电位Va和Vb的值以及a、b两点的电压Uab。

- 在下面左图所示的直流电路中，若电流表A读数为9A，电流表A1读数为3A，R1=4Ω，R2=6Ω，试计算总的等效电阻R为多少？支路电阻R3为多少？

- 电路如上右图所示，应用所学过的电路分析方法求流过5Ω电阻支路的电流。

项目三 单相正弦交流电路

一、选择题

- 已知i1=10sin（314t+90°）A，i2=5sin（314t-30°）A，则（    ）。

A.i1超前i2 60°   B.i1滞后i2 60°   C.i1超前i2 120°   D.i1滞后i2 120°

- L=0.2H的电感接于频率为50Hz的正弦交流电路，则感抗等于（    ）。

A.3.14Ω   B.31.4Ω  C.6.28Ω   D.62.8Ω

- 右图所示正弦交流电路，已知I1=3A，I2=8A，I3=4A，则I等于（    ）。A.1A      B.5A      C.15A    D.0A

- 为了提高感性负载电路的功率因数，通常采用的方法有（    ）。

A．串联电感    B．串联电容    	C．并联电感   	D．并联电容

- 已知单相交流电路中某负载的视在功率为5kVA，有功功率为4kW，则其无功功率Q为（    ）。

A.1kVar	    B.3kVar	    C.9kVar	    D.0kVar

- 处于谐振状态的RLC串联电路，当电源频率降低时，电路将呈现出（    ）。

A.电阻性      B.电感性      C.电容性     D.无法确定

- 右图所示电路中，u=Um.sin(ωt-15°)V，i=Im.sin(ωt+75°)A，则此电路元件是（     ）。

A.电阻元件    B.电感元件    C.电容元件    D.电阻与电容串联元件

- 电容元件所在的正弦交流电路中，若电源电压有效值不变，而频率增大时，电路中电流将（    ）。

A.增大     B.减小      C.不变       D.无法判断

- RLC串联的正弦电路，若电阻上电压为9V，电感上电压为22V，电容上电压为10V，则电路的总电压U为（     ）。

A.41V         B.15V         C.21V         D.3V

- 右图所示正弦交流电路中，XL ≠ XC，i与u的相位关系是（     ）。

A. 相差90°     B. 相差120°     C. 同相      D. 反相

- 处于谐振状态的LC并联电路，当电源频率升高时，电路将呈现出（     ）。A.电阻性      B.电感性      C.电容性     D.无法判定

- 正弦交流电路中的某负载有功功率P=3kW，无功功率Q=kVA，则该负载的功率因数角为（     ）。

A.30 °     B. 45°      C. 60°   	 D. 90°

- 若电容C的端电压为uC=50sin（200t+60°）V，通过电容的电流IC＝20mA，则电容C为（    ）。A.μF       B.2μF       C.12.5F	    D.12.5F

- 电感元件的正弦交流电路中，若电源电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（    ）。A.不变       B.增大       C.减小       D.无法判断

- 常用电容器上都标有电容值和耐压值，使用时应根据加在电容器两端电压的（    ）来选择电容器。

A.有效值      B.平均值     C.最大值     D.瞬时值

- RL串联的正弦交流电路，若总电压U=30V，L上的电压UL=18V，则R上的电压UR应为（    ）。A.12V        B.24V        C.48V	        D.66V

- 处于谐振状态的RLC并联电路，当电源频率降低时，电路将呈现出（   ）。

A.电阻性       B.电感性       C.电容性      D.无法判断

- 正弦量与的相位差是（    ）。

A.75º       B.145º      C.－145º    D.55º

- 某灯泡上标有“220V、100W”字样，则220V是指（    ）。

A.最大值    B.瞬时值    C.有效值   D.平均值

- 右图所示电路，已知电流有效值I=10A，IL=6A，则IR=（    ）。

A.16A     B.12A     C.8A     D.4A

- 在R、L、C串联电路中，已知R＝3Ω，XL＝5Ω，XC＝8Ω，则电路的性质为（    ）。

A.感性      B.容性      C.阻性      D.不能确定

- 两个同频率正弦交流电的相位差等于180º时，它们的相位关系是（    ）。

A．正交      B．相等      C．同相      D．反相

- 已知某负载两端电压为V，流经的电流为A，则正确的相量图是下列相量图中的（    ）。

- 在正弦交流电路中，有功功率P、无功功率Q和视在功率S之间的关系式正确的是（    ）。A.S=P-Q     B.S=    C.S=P+Q     D.S=

二、填空题：

- 右图所示正弦交流电路，已知R=XL=XC=10Ω，U=220V。则A表的读数为     ，V1表的读数为      ，V2表的读数为      。

- RLC串联正弦交流电路中，已知电流为5A，电阻为30Ω，感抗为40Ω，容抗为80Ω，那么电路的阻抗为        ，该电路为        性电路。电路中吸收的有功功率为        ，吸收的无功功率为        。

- RC串联的正弦交流电路，若R=XC，则该电路的功率因数为        。

- RLC串联的电感性正弦交流电路，已知电源电压U=200V，ω=1000rad/s，L=70mH，电路电流I=4A，有功功率P=480W，则电阻R=        ，容抗XC=        。

- RL串联的正弦交流电路，已知总电压与总电流的相位差为30°，感抗XL=100Ω，电阻R=      Ω。

- 为了测定空心线圈的参数，在线圈两端加100V、50Hz的电源，测得I=1A，P=60W，则线圈电阻R=        ，L=        。

- 在纯电容的正弦交流电路中，若已知电流的初相角为﹣15°，则电压的初相角应为        。

- RLC并联的正弦交流电路中，已知支路电流IR=4A，IL=7A，IC=4A，则总电流I等于       A，电路呈       性（电阻性、感性或容性）。

- RLC串联的正弦交流电路，已知L=4mH、R=50Ω、C=160pF、U=25V，当电路发生谐振时的谐振频率为         ，电路的电流为        。

- 已知正弦交流电u=sin(314t-60°)V，则电压的最大值为      ，有效值为      ，角频率为      ，频率为       ，周期为       ，初相为      ，相量表达式为=             。

- 已知正弦交流电                     ，                    ，则i1与i2的相位差为        ，i1        i2（超前或滞后）。

- 已知纯电感线圈的正弦交流电路，端电压                   ，总电流有效值I=5A，则XL=      ，P=      ，QL=     。

- 右图所示的正弦交流电路中，=50∠45゜V，=10∠15゜A，则该二端线性网络的功率因数cosφ=       ，视在功率S=        ，有功功率P=       ，无功功率Q=       。

- 串联谐振又称         谐振，并联谐振又称         谐振，谐振电路具有         特性。

- 已知右图5所示的相量图中，的大小为U，则＝         。

- R、L、C串联电路的谐振条件是        ，其谐振频率=        ，串联谐振时，       达到最大值。

- 日光灯镇流器的电路模型可等效为一个电阻组件和一个       组件串联电路。

三、判断题（正确的填“√”，错误的填“×”）

（    ）1. 电阻元件上的电压与电流同相，它们的初相不一定为零。

（    ）2. 正弦交流电的最大值和有效值随时间作周期性变化。

（    ）3. 在R、L、C串联电路中，因为总电压的有效值与电流有效值之比等于总阻抗，即U/I=Z，则总阻抗Z=R+XL+XC。

（    ）4. 串联谐振在L和C两端将出现过电压现象，因此也把串谐称为电压谐振。

（    ）5. 中线的作用就是使不对称Y接负载的端电压保持对称。

（    ）6. 电阻元件上既消耗有功功率，又产生无功功率。

（    ）7. 用交流电表测出的交流电的数值都是平均值。

（    ）8. 已知，则比 超前75°。

（    ）9. 有“110V、100W”、“110V、25W”白炽灯两盏，串联后接入220V交流电源，则两只灯泡亮度一样。

（    ）10. 并联谐振在L和C支路上出现过流现象，因此常把并联谐振称为电流谐振。

（    ）11. 在交流电路中，功率因数cosφ=有功功率/（有功功率+无功功率）。

（    ）12. 谐振电路具有选频特性，其固有频率取决于电源频率。

（    ）13. 交流电路发生串联谐振时相当于电阻电路，电流最大。

（    ）14. 当正弦交流电路中XL>XC，阻抗角φ>0，电路呈电感性。

（    ）15. 电源提供的视在功率越大，表示负载的电能利用率越高。

（    ）16. 超前 为45°。

（    ）17. 正弦交流电路的频率越高，阻抗越大；频率越低，阻抗越小。

（    ）18. 一个电炉分别通以10A直流电流和最大值为的工频交电流，在相同时间内，该电炉的发热量相同。

四、分析计算题

- 下图所示正弦交流电路，若，则该无源二端网络的复阻抗Z、功率因数和有功功率各为多少？

- 如下右图所示正弦交流电路，已知XL=R=XC，电流表A3的读数为3A，试问电流表A1和A2的读数各为多少？

- 电容性的正弦交流电路如下图所示，用交流电压表测得UAD=5V，UAB=3V，UCD=6V，试问UBC、UDB各是多少？

- RL串联的正弦交流电路，已知R＝6Ω，当电源电压u=12sin（300t＋30°）V时，测得电感L端电压的有效值UL＝6V，求电感L。

- 下图所示电路，已知u=sin（100t-45°）V，i=sin100tA，uA=5sin100tV，则元件A、B各为什么元件？（须有分析过程）

- 如下图所示R、L串联的正弦交流电路，已知电源电压u=sin100tV，电流i的有效值I=4A，无功功率Q=64var，求电阻R、电感L各为多少？

- 串联谐振电路如下图所示，已知电压表V1、V2的读数分别为150V和120V，若R=3Ω，试问电压表V和电流表A的读数分别为多少？

- 在感性负载两端并联适当的电容器可以提高整个电路的功率因数。试问下图所示电路中，随着RL串联电路两端并联电容C的容量增大，电路的功率因数cosφ、总电流I、感性负载电流IL和电容电流IC将如何变化？

- 有一RLC串联的交流电路，已知R=XL=XC=10Ω，I=1A，试求电压U、UR、UL、UC和电路总阻抗Z。

项目四 三相正弦交流电路

一、选择题

- 三相四线制电路中，已知线电流IA=10A，IB=10A，IC=10A，则中线电流IN为（    ）。

A.10A         B.20A         C.0A	      D.30A

- 某三相交流电源的三个电动势接成星形时线电压有效值为6.3kV，若将它接成三角形，则线电压有效值为（     ）。

A.6.3kV		 B.10.9kV       C. 4.46kV	   D. 3.64kV

- 三相对称负载星形接法，若电源线电压为380V，线电流为10A，每相负载的功率因数为0.5，则该电路总的有功功率为（    ）。

A.1100W       B.1900W       C.3300W       D.5700W

- 某三角形联接的对称三相负载，流过每相负载的电流为22A，则此三角形负载的线电流为（    ）。A．22/A     B．22A     C．22/A    D.22A

- UL=380V，表示的是三相电源线电压的（    ）。

A．瞬时值      B．最大值      C．有效值      D．平均值

- 已知三相电源的UL=380V，电动机定子绕组的额定电压Ue=380V，电动机定子绕组应采用的联接方法为（    ）。

A．星形     B．三角形     C．星形或三角形     D．无法判定

- 负载为三角形连接的对称三相电路中，若线电压V，线电流 A，则负载的功率因数为（     ）。

A．0.5       B．0.707     C．0.86      D．0.966

二、填空题

- 三个阻值为10Ω的等值电阻，作三角形连接后接在线电压为380V的三相电路中，则其线电流有效值为        A，相电流有效值为       A，线电流滞后对应的相电流       度。

- 三相对称负载作星形连接时，中性线电流为        ，可省去中性线：若负载不对称，中性线电流        ，此时中线不能省略。

- 某额定电压为220V的设备，接在三相电源上，当电源线电压为380V，应采用         联接，若电源线电压为220V，应采用         联接。

- 三个阻值为10Ω的等值电阻，作星形连接后接在线电压为380V的三相电路中，则其线电流有效值为        A，相电流有效值为       A。

- 在对称的三相电路中，星形联结，UL=    UP，IL=    IP；三角形联结，UL=    UP，IL=    IP。（UL、UP、IL、IP分别代表线电压、相电压、线电流、相电流）

- 在日常所用的三相低压供电线路（即三相四线制）中，线电压是       V，相电压是       V，为保证每相负载正常工作，中性线不能         。

- 三相负载接在三相电源上，若各相负载的额定电压等于电源的线电压，应作      连接；若各相负载的额定电压等于电源线电压的，应作      连接。

三、判断题（正确的填“√”，错误的填“×”）

（    ）1. 负载作星形联接时，必有线电流等于相电流。

（    ）2. 三相对称电源输出的线电压与中性线无关，他总是对称的，也不因负载是否对称而变化。

（    ）3. 在不对称三相负载三角形形联结中，线电流仍等于相电流的倍。

（    ）4. 在不对称三相负载星形联结中，中线可省略，构成三相三线制。

（    ）5. 凡负载作三角形联结时，其线电压就等于相电压。

（    ）6. 在相同的线电压的作用下，同一台三相异步电动机作三角形连接所取用的功率是作星形连接所取用功率的倍。

（    ）7. 照明灯的开关一定要接在相线上。

（    ）8. 三相电压到达正幅值（或相应零值）的先后次序称为相序。若B相超前A相120°，这种相序为顺序。

四、分析题

- 一台星形连接的三相电动机，已知相电流为150A，线电压为900V，功率因数为0.8，试求此电动机的有功功率、无功功率和视在功率。

- 有一三相对称负载，其每相的电阻R＝8Ω，感抗XL＝6Ω。如果将负载联成星形接于线电压Ul＝380V的三相电源上，试求相电压、相电流、线电流及总的视在功率。

- 如右图所示的对称三相电路中，已知RAB=RBC=RCA=100，电源线电压为380V，求：

（1）电压表V和电流表A的读数分别是多少?

（2）三相负载消耗的功率P和Q分别是多少?

- 如右图所示的三相交流电路中，已知相电压为220V，灯泡额定工作电压为220V。下列三种情况下，40w、100w两灯工作状况如何，简述理由。

（1）开关S闭合，S1断开，S2、S3均闭合；

（2）开关S断开，S1断开，S2、S3均闭合；

（3）开关S断开且UN`间短路，S2、S3均闭合。

- 在三相工频电源中接入三相负载，负载额定电压为380V，R1=R2=R3=50Ω，应采用哪种联接方法？求三相负载的相电流IP、线电流IL、总功率P、功率因数cosφ。

- 已知某三角形联接的三相异步电动机，工作正常，额定线电流为2A，使用钳型电流表检测其通入三相交流电的线电流，问分别钳一根、钳两根和钳三根，钳表的读数各是多少？

项目五 互感、磁路和交流铁芯电路

一、选择题

- 互感线圈反向串联时，其等效电感量L反=（    ）。

A.     B.      C.         D.

二、填空题

- 变压器具有           、           和          的作用。

- 交流铁心损耗包括           、           两部分损耗。

- 同名端是指在同一交变磁通的作用下，两绕组上所产生的感应电压     极性始终      的端子。

三、判断题（正确的填“√”，错误的填“×”）

（    ）1. 利用变压器变阻抗的作用，可实现阻抗匹配，使负载获得最大功率。

（    ）2. 自感现象是由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象。

（    ）3. 铁心线圈相当于一个感性负载。

（    ）4. 通过互感线圈的电流若同时流入同名端，则它们产生的感应电压彼此增强。

项目六 线性电路的动态过程

一、填空题：

- 根据动态电路的换路定律，电路中的            和            不能突变。

- 换路定律用公式来表述是          和            ，即在换路过程中电容的        、电感的        不能突变。

二、判断题（正确的填“√”，错误的填“×”）

（   ）1. 电路发生过渡过程的根本原因是能量不能突变。

（   ）2. 电容、电感充放电的时间长短与电容、电感值无关。